Классификация TIG-горелок по системе WP (Weldcraft Product) является мировым стандартом. Горелки делятся на две основные группы: с воздушным (газовым) и водяным (жидкостным) охлаждением.

Ниже приведен подробный разбор всех основных типов горелок, их характеристик и особенностей.

💨 Горелки с воздушным охлаждением

Используют защитный газ (аргон) для охлаждения. Они более мобильны, но имеют ограничения по максимальному току и продолжительности включения (ПВ). Обычно рассчитаны на ПВ 60% на постоянном токе (DC).

WP-9 (Микро-горелка)

Самая компактная и легкая горелка для деликатных работ в труднодоступных местах.

- Макс. ток (DC): 125 А

- Макс. ток (AC): 100 А

- Диаметр вольфрама: 0.5 – 1.6 мм (реже до 2.4 мм)

- Особенности: Миниатюрный размер, гибкий кабель, идеальна для тонкого листового металла и авторемонта.

WP-17 (Стандартная легкая)

Самая популярная горелка для бытового использования и небольших мастерских. Баланс веса и мощности.

- Макс. ток (DC): 150 А

- Макс. ток (AC): 115 А

- Диаметр вольфрама: 0.5 – 2.4 мм (редко 3.2 мм)

- Особенности: Универсальная, недорогие и доступные расходники, оптимальна для кузовного ремонта и сварки тонких труб.

WP-26 (Тяжелая воздушная)

Самая мощная горелка среди моделей с воздушным охлаждением. Расплата за мощность — большой вес и жесткий кабель.

- Макс. ток (DC): 200 А

- Макс. ток (AC): 150 А

- Диаметр вольфрама: 1.6 – 4.0 мм

- Особенности: Крупная рукоятка, массивная головка, подходит для толстого металла, когда нет возможности подключить водяной кулер.

💧 Горелки с водяным охлаждением

Требуют подключения к блоку жидкостного охлаждения (кулеру). За счет циркуляции воды они легче, компактнее воздушных аналогов при той же мощности и работают на ПВ 100%.

WP-20 (Компактная мощная)

Водяной аналог миниатюрной WP-9, но способный выдерживать в два раза большие нагрузки. Самый частый выбор профессионалов.

- Макс. ток (DC): 250 А

- Макс. ток (AC): 190 А

- Диаметр вольфрама: 0.5 – 3.2 мм

- Особенности: Высокая мощность при минимальном весе, снижает усталость сварщика, идеальна для долгой работы по алюминию и нержавейке.

WP-18 (Тяжелая промышленная)

Водяной аналог горелки WP-26. Создана для тяжелого машиностроения и непрерывной работы на максимальных токах.

- Макс. ток (DC): 350 А

- Макс. ток (AC): 260 А

- Диаметр вольфрама: 1.6 – 4.8 мм

- Особенности: Максимальная надежность, крупные расходные материалы, выдерживает жесткие промышленные режимы сварки толстостенных деталей.

WP-24 (Сверхминиатюрная)

Специфическая малогабаритная горелка с уникальной геометрией головки для экстремально тесных пространств.

- Макс. ток (DC): 180 А

- Макс. ток (AC): 115 А

- Диаметр вольфрама: 0.5 – 2.4 мм

- Особенности: Головка расположена под углом 60 или 90 градусов, самые маленькие расходники в линейке, применяется в авиастроении и кастом-мастерских.

🔧 Модификации и буквенные обозначения

К базовому номеру модели (например, WP-17) часто добавляются буквы, указывающие на конструктивные особенности:

- F (Flex) — гибкая головка (например, WP-17F). Позволяет согнуть гусак под любым углом для сварки в неудобных местах.

- V (Valve) — наличие вентиля регулировки газа на рукоятке (например, WP-17V). Нужна для аппаратов без встроенного газового клапана (MMA-инверторы с режимом Lift TIG).

- FV (Flex-Valve) — совмещает гибкую головку и вентиль.

- P (Pencil) — «карандашный» тип (прямая горелка без угла наклона головки). Используется для автоматической или роботизированной сварки.